№545

Приложение 1

- Состав и технические требования.

| Лот 1. Автоматический инъектор для ангиографии, введения рентгеноконтрастных средств (РКС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. измер. | Количество |
| 1.1. | Автоматический инъектор для ангиографии, введения рентгеноконтрастных средств (РКС) | шт. | 1 |
| 1.2. | Наборы для выполнения исследований, стерильные | исследования | 200 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Синхронизация введения контрастного средства и рентгеновской экспозиции ангиографического комплекса. 2.2. Наличие программированных параметров давления, скорости и объема введения контрастного средства с функцией их сохранения в памяти. 2.3. Возможность избирательного подключения/отключения переменного (вариабельного) потока (ручного контроллера). 2.4. Защита от воздушной эмболии (детекция пузырьков воздуха в магистралях). 2.5. Наличие функции подогрева колбы с рентгеноконтрастным веществом для профилактики церебрального ангиоспазма. |  |  |  |
| 3. Технические требования для пункта 1.2.: 3.1. Наборы должны включать стерильные шприцы-инъекторы (колбы) объемом не менее 150мл с трубкой для его заполнения и гибкие трубки (линии) соединительные высокого давления из прозрачных материалов с пределом давления 1200 psi и другие необходимые принадлежности из расчета на 200 исследований. 3.2. Наличие ротационного адаптера типа «папа» на одном конце, и совместимого соединения для шприца-инъектора на другом конце соединительной линии. 3.3. Длина гибкой соединительной трубки (линии) 120-140см. |  |  |  |

Примечание:

- Гарантийное сервисное обслуживание не менее 12 месяцев с момента инсталляции (ввода в эксплуатацию).

- Бесплатная модификация поставляемой медицинской техники (компьютерной системы и программного обеспечения) в течение всего срока эксплуатации, рекомендуемая производителем и связанная с улучшением качества и безопасности оборудования.

- Срок годности (стерильности) товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

- Участник, признанный победителем по результатам торгов, должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товаров, правилам пользования (применения) расходного инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет).